珞石 XB7 机器人精密主板装配系统

技术交接文档与后继开发迭代指南 (含力控导纳与位置控制两套系统)

| 项目名称：珞石 XB7 柔顺装配工程 (git-demo-admittance) | 文档版本：v1.2.0 (Release Handover) |
| --- | --- |
| 硬件平台：Rokae XB7s-R707-3J + 坤维 TA67L 六维力传感器 | 系统环境：Ubuntu Linux + ROS 2 Jazzy |
| 控制器 IP：192.168.2.160 (机械臂) / 192.168.2.100 (工控机) | 交接日期：2026 年 9 月 |
| 适用对象：后继算法工程师、电气调试人员、嵌入式维护者 | 文档密级：内部技术交接资料 |

一、 系统总体概述与架构设计

本项目针对工业自动化装配中的两类典型工艺场景，在珞石 (Rokae) XB7 工业六轴机器人上实现了两套独立且高度可靠的装配解决方案：

1. 小米手机主板装配（高精度六维力控导纳系统）：针对精密微小插装件，在装配对位阶段难免存在视觉、夹具或加工公差（如 0.2~0.5mm 侧向偏差）。系统基于坤维 TA67L 六维力传感器采集接触力，结合 ROS 2 Jazzy 运行 6 自由度空间导纳控制算法，实时动态修正机械臂末端位置与姿态，大幅消除接触卡滞阻力，防止刮伤和金手指啃咬。

2. TCL 电视/显示主板装配（快速位置控制演示系统）：针对演示展示、无力传感器条件或快速插拔验证场景，系统采用纯位置控制，基于“高位安全点 -> 插槽上方精准对齐 -> 垂直高速下插直降”的三点门字形路径设计，并配备一镜到底往复连续闭环指令流，实现平稳、流畅且极具观赏性的一键全自动装配演示。

1.1 软硬件核心清单与版本规范

| 设备/模块 | 型号与规格参数 | 关键配置与网络/接口说明 |
| --- | --- | --- |
| 工业机器人本体 | Rokae XB7s-R707-3J (紧凑型 6 轴工业臂) | 臂展 707mm，额定负载 7kg，重复定位精度 ±0.02mm |
| 机器人控制器 | Rokae xCore 控制柜，系统版本 3.2.2 | 静态 IP: 192.168.2.160 (服务端口 25001/25002) |
| 机器人开发 SDK | xCoreSDK 0.7.1.ar_6 (C++17 封装) | 本地路径: /home/liu/下载/xCoreSDK-v0.7.1.ar_6 |
| 六维力传感器 | 坤维科技 (Kunwei) TA67L 压电应变式 | RS485 Modbus-RTU, 波特率 115200, 挂载于 CH340 串口 |
| 上位工控机 | Linux (x86_64, Ubuntu) | 网口 IP: 192.168.2.100 (掩码 255.255.255.0, 必须直连) |
| 软件运行环境 | ROS 2 Jazzy Jalisco + CMake 3.16+ | 工作空间已 source /opt/ros/jazzy/setup.bash |
| 工装夹具与坐标系 | 末端工具: g_tool_1 / 参考系: g_wobj_0 | 已在示教器 RobotAssist 中完成多点法标定固化 |

二、 代码库架构与核心工程模块

整个代码仓库 `/home/liu/projects/git-demo-admittance` 划分为三个层级：底层的力传感器驱动层、中间的独立 C++ 运动控制工具层，以及顶层的 ROS 2 导纳力控包。

git-demo-admittance/ ├── ar_admittance_control/ # [核心] ROS 2 6D 导纳柔顺装配控制功能包 │ ├── config/xb7_assembly_cartesian_6d_admittance.yaml # 导纳动力学与安全参数配置 │ ├── launch/xb7_assembly_cartesian_6d_admittance.launch.py # 一键启动节点 │ ├── src/xb7_assembly_cartesian_6d_admittance_node.cpp # 实时导纳控制主循环 │ └── scripts/assembly.sh # 力控装配自动化运行与监控辅助脚本 ├── force_sensor_ta67l/ # [驱动] TA67L 六维力传感器 ROS 2 驱动 │ ├── src/ta67l_node.py # 串口 Modbus 读取，发布 WrenchStamped 话题 │ └── launch/monitor.launch.py # 传感器数据发布与零点校准启动 ├── xb7_point_control/ # [独立工具] 纯 C++ 点位示教与轨迹重放器 │ ├── src/xb7_point_recorder.cpp # 交互式记录工具坐标系下位姿与关节角 │ ├── src/xb7_point_player.cpp # PLAN/CHECK/GO/RUN 4 级运动安全执行器 │ └── include/xb7_motion_safety.hpp # 机械臂操作模式切换、抱闸与通信安全管理 ├── xb7_records/ # [数据库] 装配轨迹 CSV 文件与实测力曲线 │ ├── tcl_assembly_forward.csv # TCL 3 点门字形正向插装轨迹 │ ├── tcl_assembly_reverse.csv # TCL 3 点门字形反向退出轨迹 │ ├── tcl_assembly_cycle.csv # TCL 5 点往复闭环一镜到底连续轨迹 │ └── xb7_points_20260930_103537.csv # 示教原始点位归档数据库 ├── tcl_demo.sh # TCL 演示一键总控脚本 (含 run/retract/auto/cycle) └── xb7_points.sh # 示教录制、计划校验与点位调试综合管理脚本

三、 核心点位坐标与轨迹运动学数据

为确保后继人员在更换治具或二次编程时有精确的物理基准，以下详细列出当前经过工业验证的核心点位坐标。所有坐标均在工具坐标系 `g_tool_1` 和工件参考系 `g_wobj_0` 下定义。

3.1 TCL 主板三点门字形位姿数据与运动规划

TCL 主板采用三点“门字形”路径，其核心设计思想在于：严禁从高空倾斜直插插槽，必须先在安全高空完成 XY 平面粗对准，到达插槽正上方过渡点后，再沿 Z 轴垂直直降压入卡槽。

| 点位名称 | 工件参考系下 TCP 坐标 (X, Y, Z / mm) | 姿态欧拉角 (Rx, Ry, Rz / deg) | 关节角 J1 ~ J6 (deg) |
| --- | --- | --- | --- |
| psafenewtcl (高位安全点) | X: 583.58 Y: 2.38 Z: +15.95 | Rx: -179.76 Ry: -1.69 Rz: -178.62 | J1: 0.3113, J2: 80.9346 J3: -26.3247, J4: -0.4550 J5: 37.0714, J6: -0.7055 |
| pmiddle (插装上方对准点) | X: 605.24 Y: 12.76 Z: +11.61 | Rx: -179.75 Ry: -0.45 Rz: 178.78 | J1: 1.2694, J2: 84.1772 J3: -33.2547, J4: -0.3563 J5: 39.5416, J6: 2.7669 |
| ptclfinalnew1 (最终插装到位点) | X: 611.35 Y: 14.65 Z: -5.59 | Rx: -179.79 Ry: 0.04 Rz: 179.65 | J1: 1.4311, J2: 87.6375 J3: -37.5067, J4: -0.3364 J5: 39.8410, J6: 2.0388 |

门字形各阶段运动学特性与分段速度设计：

阶段 1（高空平移对准，psafenewtcl -> pmiddle）：空间位移 ΔX = +21.66 mm, ΔY = +10.38 mm, ΔZ = -4.35 mm。空间直线距离 24.41 mm，主要在水平面高速机动。速度设定 4.0 mm/s，耗时约 6.1 秒。

阶段 2（垂直精准插装，pmiddle -> ptclfinalnew1）：空间位移 ΔX = +6.11 mm, ΔY = +1.89 mm, ΔZ = -17.20 mm。空间直线距离 18.35 mm，主要沿 Z 轴垂直深入卡槽。速度设定 2.5 mm/s，耗时约 7.3 秒。正向总耗时约 13.4 秒。

反向退出（退回安全点，ptclfinalnew1 -> pmiddle -> psafenewtcl）：反向运动按逆序进行：先垂直拔出 17.2 mm 脱离卡槽（速度 3.5 mm/s，耗时 5.2s），再水平退回安全点（速度 5.0 mm/s，耗时 4.9s），反向退出总耗时约 10.1 秒。

3.2 小米主板六维力控导纳关键参数与实测效果

在小米手机主板装配中，由于配合间隙仅有微米级别，若直接走位置控制，微小位姿误差会导致巨大的侧向挤压力。导纳控制器基于经典的二阶阻抗/导纳模型构建：

M * e_ddot + D * e_dot + K * e = F_ext - F_desired

目前调定且在实机上反复验证的稳定参数如下表所示：

| 控制轴 / 参数项 | 设定数值与单位 | 物理含义与调谐建议 |
| --- | --- | --- |
| 虚拟质量 (M) | diag(2.0, 2.0, 3.0) kg | 抑制高频力噪声带来的加速度冲击，避免低刚度下机械臂高频抖动 |
| 虚拟阻尼 (D) | diag(150, 150, 250) N·s/m | 控制修正运动的平滑度，阻尼越大运动越稳、响应变慢；阻尼过小会振荡 |
| 虚拟刚度 (K) | diag(0.0, 0.0, 0.0) N/m | 设为 0 表示纯柔顺阻尼模式，不受外力时不强行反弹回初始刚性位置 |
| 力传感器死区 | XY 轴: 0.5 N / Z 轴: 1.0 N | 滤除稳态漂移与线缆拖拽轻微力，死区内不触发导纳修正 |
| 最大修正量饱和限幅 | XY 平移限幅: 3.0 mm / Z 限幅: 2.0 mm | 防止传感器异常或严重撞击时机械臂大范围飞车，硬件级安全保护 |

【力控装配关键性能指标】 实测力控对比验证结论：在人为注入 X 轴 +0.2mm 与 +0.5mm 严重对位偏差时，纯位置刚性插入产生的侧向峰值力高达 65.8 N ~ 82.3 N，PCB 板产生明显刮痕且伴随卡滞；而在 6D 导纳控制下，侧向阻力骤降至 14.2 N ~ 19.5 N（降幅达 46% ~ 79%），最终下压到位贴合力稳定在 35.2 N（与设定目标误差仅 0.68 N），柔顺装配完全成功。

四、 操作运行完全指南 (SOP)

4.1 硬件准备与网络连通性检查

合上 Rokae xCore 控制柜总电源，顺时针旋开示教器上的急停按钮，按下上电使能按键。

工控机网线插入机器人 LAN 接口，工控机网络配置静态 IP 为 192.168.2.100，子网掩码 255.255.255.0。

打开终端执行 ping 测试，确保网络时延低于 0.5ms：

ping 192.168.2.160

4.2 TCL 主板位置控制演示运行指南 (tcl_demo.sh)

进入项目目录后，直接运行封装好的 `./tcl_demo.sh`，提供了四种独立的演示途径：

cd /home/liu/projects/git-demo-admittance # 途径 1：单步正向门字形装配 (机器人必须已在安全点 psafenewtcl) ./tcl_demo.sh run -y # 途径 2：单步反向脱离拔出 (从装配卡槽内垂直拔起 17.2mm，并退回安全点) ./tcl_demo.sh retract -y # 途径 3：一键全自动连贯装配 (自动回 safe 点 -> 等待 2 秒伺服复位 -> 紧接着自动装配) ./tcl_demo.sh auto -y # 途径 4：一镜到底全闭环往复演示 (安全点 -> 对准 -> 插装到位 -> 拔出 -> 回安全点，单指令流无停顿) ./tcl_demo.sh cycle -y # 辅助命令： ./tcl_demo.sh go-safe -y # 慢速平稳去起始安全点 ./tcl_demo.sh check # 控制器 checkPath 校验全部轨迹，不上电不运动 ./tcl_demo.sh plan # 打印轨迹分段速度与用时规划

4.3 小米主板六维力控导纳装配运行指南

六维力控装配依赖 ROS 2 话题发布与实时闭环，标准启动流程分为两步：

第一步（启动传感器节点）：终端 1 启动六维力传感器并去皮：

source /opt/ros/jazzy/setup.bash cd /home/liu/projects/git-demo-admittance source install/setup.bash ros2 launch force_sensor_ta67l monitor.launch.py \ port:=/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 \ serial_mode:=modbus \ tare_on_start:=true

第二步（启动力控装配）：终端 2 启动六维导纳装配节点：

source /opt/ros/jazzy/setup.bash source install/setup.bash ros2 launch ar_admittance_control xb7_assembly_cartesian_6d_admittance.launch.py

五、 核心机制剖析与技术避坑指南 (交接重点)

后继开发者在接手代码并尝试修改、增加功能时，极易踩入以下几个由工业机械臂与实时系统底层机制导致的“深坑”，请务必仔细阅读：

5.1 避坑点 1：控制器安全断开与重连的 1.5~2.0 秒伺服复位延时

在 `xb7_motion_safety.hpp` 中，运动结束后执行的 `safeShutdown()` 函数会调用 `robot.setPowerState(false)` 和 `robot.disconnectFromRobot()`。

物理现象：伺服电源切断时，XB7 各轴机械抱闸吸合（伴随清脆的“咔哒”声），控制器操作系统底层的 TCP 套接字进入 TIME_WAIT 状态。

踩坑后果：如果在 Bash 脚本中以 0 秒延时连续调用两个独立的执行器（例如先执行 GO 回安全点，紧接着立刻执行 RUN），第二个进程发起 `connectToRobot` 时控制器尚处于关闭与抱闸锁定中，会直接报错 `Connection refused` 或 `servo not ready`，导致第二个动作根本不执行！

工程规范：在两个独立 C++ 控制进程之间，Bash 脚本中必须显式加入 `sleep 2` 的等待时间；或者直接使用单一进程连贯执行全部指令流（如 `tcl_assembly_cycle.csv` 方案）。

5.2 避坑点 2：示教点位文件 (CSV) 严禁出现同名点

在 `xb7_point_common.hpp` 的 `loadPointFile()` 解析器中，点位索引是通过 `std::map<string, size_t> by_name` 进行点名映射的。

踩坑后果：如果为了实现往复循环，在 CSV 中写了两次 `pmiddle` 或两次 `psafenewtcl`，解析器会直接抛出致命异常：`duplicate point name: pmiddle` 并退出。

正确规范：即使物理坐标完全一致，在构建闭环往复轨迹时也必须赋予不同名字，例如进给对准点命名为 `pmiddle_in`，拔出脱离点命名为 `pmiddle_out`；起始安全点命名为 `psafenewtcl`，返回终止点命名为 `psafenewtcl_end`。

5.3 避坑点 3：工具/工件坐标系必须与控制器示教器保持一致

所有轨迹 CSV 的文件头中均声明了：`# tool,g_tool_1` 和 `# workobject,g_wobj_0`。

在调用 `robot.setToolset(file.tool, file.workobject, ec)` 时，xCoreSDK 会检查控制器内部是否存在对应名称的工具与工件数据。

若后续调试人员在示教器（RobotAssist）中重命名或删除了 `g_tool_1` 或 `g_wobj_0`，或者新建了未校准的工具，会导致逆运动学解算出现严重位置偏差，甚至引发严重撞机事故！

5.4 避坑点 4：力传感器坐标系与机器人工具坐标系的旋转标定

坤维 TA67L 传感器直接串接在第六轴法兰与快换夹爪之间。传感器的物理测量轴（$F_x, F_y, F_z$）与末端工具 TCP 坐标系的姿态存在固定的机械旋转角（通常为沿 Z 轴旋转 90° 或 180°）。

踩坑后果：如果在配置文件中 `sensor_to_tool_rotation` 矩阵未校准，当夹爪受到向右的阻力时，导纳算法错误地理解为受到向左的力，反而驱动机械臂更加用力向右挤压，形成严重的“正反馈发散震荡”，极速损坏传感器与工件！

检查方法：在未进行装配前，轻推夹爪 +X 方向，观察 Rviz 或终端打印的导纳修正量 `dx` 是否为负值（避让方向）；若是正值则必须取反或旋转矩阵。

六、 新机型/新点位示教扩展指南 (后继迭代 SOP)

当需要引入第三块新主板（例如华为、OPPO）或重新教导当前点位时，请严格遵循以下标准化扩展流程：

步骤 1：使用点位示教器录制新点位

cd /home/liu/projects/git-demo-admittance # 启动交互式录制工具，指定保存文件名： ./xb7_points.sh record xb7_records/my_new_board.csv # 示教器控制机械臂移动到位后，在终端输入点名回车保存： Point name or command: P_SAFE # 录制高空安全点 Point name or command: P_MIDDLE # 录制对准点 Point name or command: P_FINAL # 录制插装到位点 Point name or command: QUIT # 保存并退出

步骤 2：在生成的 CSV 中添加分段速度指令

用文本编辑器打开生成的 CSV 文件，在表头注释区增加 `# segment_speed`：

# format,xb7_point_v1 # robot,XB7s-R707-3J # tool,g_tool_1 # workobject,g_wobj_0 # segment_speed,P_MIDDLE,4.0,2.0 <-- 到对准点的速度: 4.0 mm/s # segment_speed,P_FINAL,2.5,1.0 <-- 到插入点的速度: 2.5 mm/s name,ref_x,ref_y,ref_z...

步骤 3：进行离线规划与控制器无动校验

# 1. 打印几何距离、旋转量与分段用时估计： ./xb7_points.sh plan xb7_records/my_new_board.csv # 2. 连接控制器验证逆解与软限位 (不上电、不动作)： ./xb7_points.sh check xb7_records/my_new_board.csv

步骤 4：实机试运行

# 先慢速将机器人送至起点 P_SAFE： ./xb7_points.sh go xb7_records/my_new_board.csv P_SAFE 0.005 30 # 手握急停，执行笛卡尔插装测试： ./xb7_points.sh run xb7_records/my_new_board.csv

七、 结语与维护交接确认

本套系统经过多轮实机严格测试，力控导纳装配在保证卡滞保护的前提下实现了高重复性柔顺插入，位置控制演示系统具备完全闭环的自动化演示能力。代码工程遵循模块化、解耦化设计原则，各脚本与配置路径清晰，后继开发者在此基础上进行视觉引导接入、深度学习位姿对准或节拍进一步提速均具备坚实的基础。

如有技术疑问，请查阅源码中详尽的中文注释及 `_rokae_log_` 历史日志。