AR5手机主板装配

阶段感知六维导纳控制算法说明

数学模型 · 工程控制流程 · 安全机制 · 技术改进

核心结论 当前控制器是一套位置型六维笛卡尔外环导纳系统：以成功示教轨迹为移动中心，只将超出阶段正常力包络的异常六维扳手转换为有限位姿修正；严重接触时暂停名义轨迹，但保持导纳卸力与回中。

控制平台：AR5机器人、ROS 2、xCoreSDK实时笛卡尔位置接口、M3815六维力传感器。控制循环周期为1 ms，力传感器记录频率约500 Hz。

2026年9月

# 一、当前使用的六维导纳模型

当前采用位置型外环导纳控制。机器人底层控制器继续执行笛卡尔位置跟踪，上层导纳控制器根据异常接触力计算附加的六维位姿偏移。该方法适用于底层不开放关节力矩控制、但能够高频接收笛卡尔位置指令的工业机器人。

M ẍ + D ẋ + K x = S W_excess

状态向量为 x = [Δx, Δy, Δz, Δrx, Δry, Δrz]ᵀ，前三项表示平移修正，后三项表示旋转向量修正。输入W_excess不是传感器测得的全部力，而是超出正常装配力包络的异常部分。

| 参数 | 当前对角参数 | 物理作用 |
| --- | --- | --- |
| 虚拟质量 M | [5, 5, 5, 0.05, 0.05, 0.05] | 限制响应加速度，决定外力变化后的瞬态响应速度 |
| 虚拟阻尼 D | [150, 150, 140, 2, 2, 1.5] | 耗散振荡能量，控制卸力和回中过程的平稳性 |
| 虚拟刚度 K | [800, 5000, 3000, 15, 15, 10] | 定义稳态柔顺量，并将偏移持续拉回示教中心 |

## 1.1 模型的基本物理逻辑

- 异常接触力推动虚拟质量产生位姿偏移，机器人因此沿卸力方向移动。

- 虚拟阻尼抑制来回振荡，避免末端在接触面附近反复摆动。

- 虚拟弹簧始终连接到成功示教轨迹；异常力消失后，修正量自动衰减并回到零。

- 所有方向共用同一套六维求解器，通过参数、符号和限幅进行工程约束。

一句话理解 导纳控制不是让机器人随外力自由漂移，而是让机器人围绕成功示教轨迹，在受限范围内进行可恢复的柔顺偏移。

# 二、正常装配力与异常接触力的区分

主板装配在压平和最终就位阶段本来就会产生较大的正常接触力。如果直接把全部六维力输入导纳控制器，正常压合力也会推动机器人偏离轨迹。因此当前算法先根据工艺阶段剥离正常载荷，再对剩余异常部分进行响应。

算法利用三次成功装配数据，在归一化轨迹进度s上建立每个力/力矩分量的中心cᵢ(s)和半宽hᵢ(s)。

lᵢ(s) = min(cᵢ(s) − hᵢ(s), 0) uᵢ(s) = max(cᵢ(s) + hᵢ(s), 0)

eᵢ = wᵢ − lᵢ (wᵢ < lᵢ)；0 (lᵢ ≤ wᵢ ≤ uᵢ)；wᵢ − uᵢ (wᵢ > uᵢ)

- 包络内的力属于正常工艺载荷，不驱动导纳修正。

- 包络外的残差组成W_excess，代表需要处理的异常接触。

- 包络向零扩展，保证尚未接触时的零力不会被误判为反向异常力。

| 信号处理 | 当前设置 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 低通滤波 | 10 Hz | 抑制传感器高频噪声 |
| 力死区 | 0.5 N | 忽略小幅随机波动 |
| 力矩死区 | 0.03 N·m | 忽略小幅力矩噪声 |
| 异常持续判定 | 0.10 s | 避免单点尖峰立即改变控制状态 |

# 三、1 kHz离散求解与位姿输出

控制循环周期Δt为1 ms。每个周期执行固定顺序的向量运算，避免在实时回调中进行复杂规划或阻塞操作。

- 读取最新六维力和机器人状态，检查数据新鲜度与有限性。

- 将传感器坐标下的力和力矩变换到当前工件/Base参考方向。

- 插值当前阶段正常力包络，计算W_excess。

- 执行10 Hz低通、死区和异常持续判定。

- 根据M、D、K计算加速度，并依次进行加速度、速度和位姿积分。

- 应用非对称位姿限幅，防止修正继续推向危险方向。

aₖ = sat[M⁻¹(Wₖ − Dvₖ − Kxₖ)]

vₖ₊₁ = sat(vₖ + aₖΔt) xₖ₊₁ = sat(xₖ + vₖ₊₁Δt)

## 3.1 最终位姿合成

p_cmd = p_nominal + Δp

R_cmd = Exp([Δr]×) R_nominal

姿态修正使用旋转向量指数映射左乘名义姿态，而不是直接相加欧拉角。这样能够保持旋转组合的几何含义，减少欧拉角顺序和奇异性带来的问题。当前g_wobj_0与Base重合，因此六维修正方向实际等同机器人基座轴。

# 四、当前算法完整流程

下图给出从启动检查、六维力处理、导纳求解、轨迹调节到安全退出的完整闭环。严重接触时暂停的是名义轨迹时间，导纳控制仍继续运行，以寻找卸力方向并回到示教中心。

# 流程图补充说明：导纳输入输出、回中与参数逻辑

## 4.1 按流程图顺序的一句话总结

程序先完成参数校验、传感器清零和上线安全检查，再在1 kHz实时循环中采集并变换六维力、经过硬限和阶段正常力包络提取异常力，随后根据是否仍处于测试偏差预置阶段选择平滑建立偏差或进入六维导纳求解；如果异常力严重且持续，就暂停名义轨迹但继续导纳卸力，否则继续沿名义轨迹运动，最后将导纳修正与示教位姿合成、检查执行链，并根据结果选择成功就位、返回循环或安全退出。

## 4.2 导纳控制的输入、输出与符号含义

当前使用的是位置型六维笛卡尔导纳。完整控制器的外部输入包括成功示教轨迹、六维力传感器数据和机器人实时状态；导纳求解器的直接输入不是传感器全部测量值，而是超出当前装配阶段正常力包络的异常六维力。

Mx + Dx + Kx = E(s)·Deadband{LPF[S·Wexcess]}

x：六维位姿修正状态，顺序为[X，Y，Z，Rx，Ry，Rz]。前三项是相对示教轨迹的平移偏移，单位为m；后三项是旋转向量偏移，单位为rad。x等于零表示完全回到当前示教轨迹中心。

x_dot：六维修正速度，表示偏移量变化得多快；平移单位为m/s，转动单位为rad/s。

x_ddot：六维修正加速度，表示修正速度变化得多快；它决定受到异常力后的起步是否突然。

M：虚拟质量或虚拟转动惯量，不是机器人的真实质量。M越小，异常力出现后的反应越快，但突然运动的风险越高；M越大，反应越慢。

D：虚拟阻尼，相当于减振器。它消耗回中和卸力过程中的运动能量，抑制越过中心后的来回振荡；D过大时会使响应迟钝。

K：虚拟刚度，相当于把末端与当前示教轨迹连接起来的虚拟弹簧。K越大，相同异常力产生的偏移越小，拉回中心的作用越强；K越小，机器人越柔顺。

W_excess：异常六维扳手，顺序为[Fx，Fy，Fz，Mx，My，Mz]。它是测量值超出当前阶段正常包络的剩余部分，而不是全部接触力。

li(s) = min[ci(s) − hi(s)，0]，   ui(s) = max[ci(s) + hi(s)，0]Wexcess,i = wi − clip(wi，li，ui)

其中c_i(s)是第i轴在当前轨迹进度s上的正常力中心，h_i(s)是允许波动半宽，l_i和u_i是下、上边界；clip表示把测量值限制在正常范围内。测量值在正常范围内时，前后相减为零；只有超过边界的部分才留下来驱动导纳。

S：六个方向的正负号开关组成的对角矩阵。一般形式是S=diag(sX，sY，sZ，sRx，sRy，sRz)，每个s只能取+1或−1。+1表示保持该轴力的符号，−1表示把该轴力的符号反过来。

S = 100000010000001000000100000010000001 = I6当前配置：S·Wexcess = Wexcess

白话解释：当前S就是一个六维单位矩阵，所以它现在不会改变任何轴的正负号。例如系统中的正Fx会作为正X方向的导纳输入，负Fx会作为负X方向输入。如果某一轴实机运动方向正好相反，就把该轴对角线上的1改成−1，只翻转这一轴，其他轴不受影响。

注意：矩阵写成+1并不能单独证明运动方向一定安全，因为传感器安装方向和坐标定义也会影响正负号，所以仍必须通过单轴SHADOW试验确认受阻后机器人确实向卸力方向移动。

E(s)：按装配进度s选择可响应轴的阶段使能矩阵。当前YAML中各阶段六轴均已使能，但在测试偏差预置期间代码仍强制关闭导纳响应。

LPF与Deadband：LPF是10 Hz低通滤波，用于抑制高频噪声；Deadband是死区，当前平移力为0.5 N、力矩为0.03 N·m，死区以内的微小波动按零处理。

## 4.3 导纳模型最终输出什么

导纳模型输出的是六维偏移x和内部修正速度x_dot，不输出关节力矩，也不直接输出目标力。机器人底层仍然执行笛卡尔位置控制。

pcmd = pnominal + ΔpRcmd = Exp([Δr]×) Rnominal

p_nominal、R_nominal：当前时刻成功示教轨迹给出的名义位置和姿态，也就是不断向前移动的控制中心。

delta_p、delta_r：导纳产生的平移和旋转修正。姿态使用旋转向量指数映射与名义姿态组合，不直接相加欧拉角。

p_cmd、R_cmd：最终发送给机器人实时笛卡尔位置控制器的指令位姿。因此可以概括为：输入是有效异常六维力，输出是叠加在示教轨迹上的有限六维位姿修正。

## 4.4 回中是如何实现的

回中的中心：不是世界坐标零点，也不是固定位置，而是当前时刻成功示教轨迹给出的名义位姿。示教轨迹在前进，因此这是一个移动中心。

开始回中的条件：这里说的是测试模式下人为加入的偏差如何释放，不是机器人突然跳回中心。

第一步：机器人停在P_SAFE，用14 s五次曲线慢慢建立测试偏差，例如先人为形成Rx正向0.5度偏差；这个阶段导纳被关闭，若提前接触则直接停止。

第二步：偏差建立完成后开始执行装配轨迹，但代码暂时保持这份人为偏差，目的是模拟主板初始位置或角度有误差。

第三步：当合力达到1 N并持续0.05 s，说明已经碰到装配环境；如果一直没有明显接触，轨迹走到15%时也会兜底触发。触发的意思只是停止强制保持测试偏差，并让M、D、K方程开始接管。

第四步：触发以后，示教轨迹对应的偏移目标就是零，但机器人不会瞬间回零，而是按照导纳方程以及速度、加速度限制逐步回去。没有测试偏差的正常运行中，回中状态从一开始就已启动。

异常输入为零时：

Mx + Dx + Kx = 0

先看最简单的一维情况：假设X方向已经偏到示教中心右侧1 mm，此时x=+0.001 m、速度为零、异常输入也为零。方程会自动算出一个负加速度，也就是命令机器人向负X方向移动，正好朝中心返回。

x = −Dx − KxMx = 0 − 150×0 − 800×0.0015 = −0.16 m/s²

代码不会真的让机器人以−0.16 m/s²突然运动，而是把它限制为最大−0.005 m/s²，并把X速度限制在0.3 mm/s以内。若x在中心左侧，即x为负数，则−Kx变成正数，机器人向正X返回。到达x=0后，弹簧项Kx也变成零。可以把它理解成：偏到哪一边，虚拟弹簧就从相反方向把它往示教线拉；D像减振器一样负责刹车。

持续异常力存在时为什么不会回到零：此时相当于外力一直向外推，而虚拟弹簧一直向中心拉。机器人会移动到两边力量相等的位置，不会在还有明显异常力时硬拉回示教中心。

稳定后速度和加速度都约等于零：

x = 0，x = 0Kx = Weffective，   xsteady = WeffectiveK

X方向具体例子：假设阶段包络之外还多出2 N异常力，经过0.5 N死区后，真正进入导纳方程的有效力为1.5 N；X刚度为800 N/m。

Weffective = 2 − 0.5 = 1.5 Nxsteady = 1.5800 = 0.001875 m = 1.875 mm

这表示：如果这1.5 N有效异常力一直保持不变，理论平衡位置就是离示教中心1.875 mm。实际接触中，机器人向卸力方向移动后，接触力通常会下降，平衡位置也会逐渐向零移动；当测量力重新进入正常包络时，W_excess变为零，新的平衡位置就是x=0，机器人便继续回到示教轨迹。

回中与恢复轨迹的区别：回中是六维偏移x回到零附近；恢复轨迹是允许名义轨迹时间继续向前。严重异常时轨迹速度降为零，但导纳仍继续卸力和回中。

只有异常力降到1 N以内、异常力矩降到0.05 N·m以内，并且六轴偏移进入[X 0.25 mm，Y 0.10 mm，Z 0.15 mm，Rx 0.10度，Ry 0.15度，Rz 0.05度]的回中邻域，连续保持0.20 s后才恢复轨迹；8 s内无法恢复则安全退出。

## 4.5 当前M、D、K参数的设定逻辑

当前六轴参数按[X，Y，Z，Rx，Ry，Rz]排列，三个参数矩阵都是对角矩阵：

M = diag(5，5，5，0.05，0.05，0.05)D = diag(150，150，140，2，2，1.5)K = diag(800，5000，3000，15，15，10)

从代码和项目说明能够确认，目前M、D、K不是由完整系统辨识或自动优化求出的，而是第一版工程化人工整定参数。整定顺序是：先固定安全上限和死区，再根据期望静态让位量确定K，用D抑制振荡，最后才调整M改变反应速度。

稳态让位量：

xsteady ≈ WeffectiveK

X方向，K=800 N/m，当前最软：1 N有效异常力理论上产生约1.25 mm偏移。X承担主要横向纠偏，允许范围为±3.5 mm，所以配置为较低刚度，优先保证能够让位和纠偏。

Y方向，K=5000 N/m，当前最硬：1 N有效异常力理论上只产生约0.20 mm偏移。Y方向允许范围仅±0.3 mm，因此采用高刚度，优先维持位置精度并抑制横向漂移。

Z方向，K=3000 N/m，中等偏硬：1 N有效异常力理论上产生约0.33 mm偏移。Z既要维持正常压合，又要在异常顶压时允许退让，因此配合非对称限幅：继续顶入方向只允许0.2 mm，退出卸力方向允许1.5 mm。

Rx、Ry方向，K=15 N·m/rad：0.1 N·m有效力矩理论上对应约0.38度偏转，允许范围为±1度，用于有限倾斜自对准。

Rz方向，K=10 N·m/rad：数值上比Rx、Ry更软，但实际角度仅允许±0.1度，所以功能上仍严格限制主板绕Z轴扭转。

阻尼效果：X、Rx、Ry、Rz按当前M、D、K计算接近临界阻尼或略过阻尼，回中偏平稳；Y、Z的理论阻尼比相对较低，但实际还有严格的速度、加速度和位姿限幅，因此整体响应仍然保守。

当前实际回中速度：X、Y最大0.3 mm/s，Z最大0.2 mm/s，Rx、Ry最大0.2度/s，Rz最大0.1度/s。因此当前总体属于安全优先的慢速平稳回中；例如1.5 mm的X偏差仅按速度上限计算至少需要约5 s，默认0.5度Rx偏差至少需要约2.5 s。

当前刚度结论：不能说六轴整体都软或都硬；准确说法是X方向偏软以保证纠偏，Y方向最硬以限制漂移，Z方向中等偏硬并依靠非对称限幅保护插入方向，Rx、Ry提供有限自对准，Rz则通过极小角度上限保持严格约束。

## 4.6 当前安全逻辑

第一层，启动前检查：参数必须在代码允许的工程范围内；力传感器先静止清零并检查数据新鲜度；机械臂必须在P_SAFE附近，关节软限位有效且至少保留3度裕量；中心轨迹和最大扰动轨迹都必须通过控制器checkPath；最后还需要人工输入确认口令。

第二层，只响应可信的异常力：六维力经过坐标变换、10 Hz低通滤波、阶段正常力包络、0.5 N力死区和0.03 N·m力矩死区，并要求异常持续0.10 s后才作为导纳输入，避免噪声、瞬时尖峰和正常压合力引起误动作。

第三层，限制机器人能让多远和多快：六轴同时受到位姿、速度和加速度限幅。位置范围为X±3.5 mm、Y±0.3 mm、Z负向0.2 mm至正向1.5 mm、Rx和Ry±1度、Rz±0.1度。导纳计算结果再大，也不能直接突破这些工程边界。

第四层，严重异常先暂停轨迹：开放轴异常力超过2 N或异常力矩超过0.10 N·m并持续0.10 s时，名义轨迹速率以每秒4的斜率降到零；暂停的是示教轨迹时间，导纳仍继续运行以寻找卸力方向。

第五层，无法恢复则停止：某轴到达修正限位后异常力仍继续向限位外推动0.80 s，或者异常接触恢复超过8 s，程序都不会继续硬顶，而是结束运动并进入统一安全退出流程。

第六层，硬载荷和执行链看门狗：合力达到35 N、合力矩达到1.50 N·m、传感器超过50 ms没有新数据、机器人状态读取失败、TCP跟踪误差超限或者控制器持续未接受实时位姿命令，均会触发停止。

第七层，就位判定：轨迹进度达到85%以后，Z向就位力达到24 N并持续0.05 s才判定seat=REACHED；轨迹结束仍未达到就位条件则按失败退出，而不是继续盲目压入。

统一退出动作：停止运动、断开实时网络、机器人下电并切回manual模式。必须强调，M、D、K是性能参数，不是独立的安全认证功能；真正的安全边界由力阈值、位姿范围、速度和加速度限幅、持续时间判定、跟踪检查及人工急停共同构成。

最终结论——完全白话的解释：

机器人并不是一碰到东西就六个方向一起松开，而是每个方向只允许做与装配任务相匹配的小动作：X方向可以多躲一点，用来绕开边缘或修正横向偏差；Y方向只允许动很小，防止主板横向滑偏；Z方向正常情况下继续完成插入和压合，但如果顶得太重，就优先允许向退出方向稍微退开。

Rx和Ry允许主板轻微点头或侧倾，让边缘有机会自己对正；Rz几乎不允许转动，防止主板在槽内拧转、刮碰或方向错位。这里所谓“维持装配约束”，白话就是：机器人可以为避开卡边做必要的小调整，但不能调整得太多，以免离开原来正确的插入方向和位置。

虚拟刚度K像一根始终连着示教轨迹的橡皮筋，偏得越远，往回拉得越明显；虚拟阻尼D像缓冲器或闭门器，防止回去时冲过头来回晃；位移、速度、加速度上限和各种看门狗则像护栏与急刹车，即使计算结果不合适，也不允许机器人无限偏移或持续硬顶。

# 五、轨迹调节器与安全保护

## 5.1 异常接触轨迹调节

小幅异常力只通过导纳修正，不停止名义轨迹。当任一开放平移轴异常力大于2 N，或异常力矩大于0.10 N·m，并持续0.10 s时，轨迹速率以4 s⁻¹的斜率降至零。此时导纳仍继续计算和输出，使机械臂能够卸力。

只有所有异常分量降到1 N和0.05 N·m以内、六维修正进入恢复邻域并持续0.20 s，轨迹才恢复到正常速率。单次恢复超过8 s则判定无法自行恢复并退出。

## 5.2 多层看门狗

| 保护层 | 当前规则 |
| --- | --- |
| 传感器 | 数据年龄不超过50 ms；拒绝非有限值和明显异常原始量级 |
| 硬载荷 | 合力达到35 N或合力矩达到1.50 N·m立即停止 |
| 路径与初态 | 要求位于P_SAFE附近、关节软限位有效，并检查中心轨迹和最大扰动轨迹 |
| TCP跟踪 | 预置阶段0.75 mm/0.25°；运行阶段5 mm/3° |
| 命令接受 | 期望位姿与tcpPose_c偏差超限并持续50周期时停止 |
| 修正饱和 | 某轴到达限位且异常力仍向限位外推动，持续0.80 s时停止 |
| 任务完成 | 进度达到85%后，Z向力达到24 N并持续0.05 s，判定seat=REACHED |

统一退出动作 任何不可恢复异常最终执行：停止运动 → 断开实时网络 → 机器人下电 → 切回manual模式。

# 六、已实现的主要技术改进

## 6.1 从全量力输入改为异常残差输入

早期方案会把正常压合力也输入导纳。当前方案通过阶段正常力包络提取W_excess，使控制器只对异常接触做修正。

## 6.2 从单轴控制扩展为统一六维控制

X、Y、Z、Rx、Ry、Rz使用同一套导纳状态、滤波、限幅和日志结构。单轴与复合误差测试只修改trajectory_error，不针对某次测试切换控制算法。

## 6.3 从直接停机改为可恢复轨迹调节

严重接触先平滑暂停轨迹，导纳继续卸力；异常清除且修正回到中心附近后自动恢复，从“只能停止”扩展为“能够卸力和继续”。

## 6.4 增加双阈值和时间滞回

触发与清除采用不同阈值，并分别要求持续0.10 s和0.20 s，降低临界状态下的频繁启停。

## 6.5 增加执行链诊断

同时比较期望位姿、控制器接收位姿tcpPose_c和实测位姿tcpPose_m，从而区分算法输出异常、控制器未接受命令和机器人实际跟踪失败。

## 6.6 采用非对称限幅

不同方向根据装配风险设置不同边界。例如Z方向负向继续顶入的风险更高，因此负向仅允许0.2 mm，而正向卸力允许1.5 mm。

# 七、当前局限与后续工作

- Sensor到Tool的旋转和平移外参目前仍为零假设，需要通过专用标定完成真实外参辨识。

- 当前工件坐标系与Base重合；现有轨迹和力包络均以该方向为基础。

- 正常力包络目前基于三次成功装配，样本量不足以代表量产波动。

- 当前CSV主要记录原始六维力，尚未同步保存phase、progress、trajectory_rate、W_excess、六维修正和seat状态。

## 7.1 节拍优化

后续提速不能只提高统一速度参数。应采用阶段化速度规划：自由空间快速运动，接触、插入和压合阶段保持较低速度；同时使用jerk受限轨迹、段间平滑融合以及根据异常力和力增长率连续调整的速度系数。

## 7.2 速度相关接触模型

速度提高后惯性力、摩擦力和冲击峰值都会改变。正常力模型需要从W(s)扩展为W(s,v,a)，并重新评估导纳参数、滤波截止频率、传感器时延和修正速度是否仍能跟上名义轨迹。

## 7.3 系统化实验验证

建立X、Rx、Ry正负方向、多档幅值和六轴组合误差矩阵；每组重复多次，统计成功率、峰值合力、峰值力矩、P95载荷、恢复时间、装配节拍及Cp/Cpk等工程指标。

## 7.4 自动故障恢复与数据闭环

对卡边、修正饱和、未就位和执行器未接受命令进行分类，并设计有限次数的后退、重新对准和再次插入策略。同时同步保存控制状态和视频时间戳，自动生成关键窗口曲线与实验报告。

后续工作的工程目标 在峰值载荷和装配成功率不恶化的前提下缩短节拍，并把控制性能从单次演示提升为可重复、可统计、可追溯的量产能力。

# 八、当前装配任务的六个阶段

当前装配过程按照归一化轨迹进度s划分为六个阶段。轨迹本身依次经过P_SAFE、P_BACK_LOW、P_EDGE_IN和最终压合位姿P8；阶段边界由轨迹运行时间占总时间的比例决定，并不是检测到某个力值后才切换阶段。

s = ttrajectoryTtotal， 0 ≤ s ≤ 1

必须先说明：六个阶段不是六套不同导纳控制器。当前所有阶段都使用同一套M、D、K、死区和限幅；阶段化主要用于按进度选择不同的正常六维力包络、记录当前工艺状态，并只在最终阶段开放就位判定。配置文件保留每阶段轴掩码，但目前六个阶段的六轴掩码全部为1。

| 阶段 | 进度 | 主要动作 | 本阶段控制重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| APPROACH 接近 | 0%～6% | 从安全位向预插入位置接近 | 正常应接近空载；重点监控意外提前碰撞 |
| LIP_CONTACT 边缘接触 | 6%～30% | 接触并越过装配边缘或唇口 | 识别第一次正常接触；测试偏差开始释放回中 |
| RELEASE 释放 | 30%～34% | 越过边缘后的短暂卸载过渡 | 关注受力下降、反向冲击和回弹 |
| INSERT 插入 | 34%～55% | 进入导向区域并继续深入 | 重点处理卡边、横向偏差和姿态不正 |
| FLATTEN 压平 | 55%～85% | 主板由局部接触逐渐贴平 | 正常接触力上升；区分正常压合与异常卡滞 |
| SEAT 最终就位 | 85%～100% | 最终压合并确认主板到位 | Z向力达到24 N并保持0.05 s即成功结束 |

## 8.1 APPROACH：接近阶段，0%～6%

机械动作：机械臂从P_SAFE开始向P_BACK_LOW和预插入区域靠近，目标是把主板送到接触位置附近，但还不应该发生明显装配接触。

正常受力特点：正常情况下接近空载，配置中的合力上限参考约从1.8 N变化到2.1 N。此时出现持续较大接触力，通常意味着主板、夹具或路径提前发生碰撞。

控制重点：如果使用测试偏差预置，预置过程发生在轨迹开始以前，不属于这六个阶段；预置期间任何1 N持续接触都会停止。进入APPROACH后，当前配置六轴导纳均可用，但测试偏差在没有接触时仍保持，直到接触触发回中或进度达到15%的兜底点。

## 8.2 LIP_CONTACT：边缘接触阶段，6%～30%

机械动作：主板开始接触装配边缘、卡扣唇口或导向结构，并沿示教方向逐步越过边缘。这是第一次有意接触，也是位置和姿态误差最容易暴露的阶段。

正常受力特点：成功装配数据表明，本阶段本来就会出现约2 N量级的首次接触，合力上限参考约为2.1～2.7 N。因此这些正常越边接触不能全部送入导纳，必须先减去阶段正常力包络。

回中重点：若合力达到1 N并持续0.05 s，测试偏差立即释放并开始回中；即使接触不明显，进度达到15%时也会强制进入回中，避免人为偏差一直带到后续插入阶段。

导纳重点：X方向负责较明显的横向让位，Rx和Ry允许小角度倾斜以帮助边缘对正；Y、Z和Rz仍受较高刚度或很小位姿范围约束，防止主板为了越边而整体滑偏、下压过深或发生扭转。

## 8.3 RELEASE：释放过渡阶段，30%～34%

机械动作：主板越过前面的边缘后进入很短的释放和重新贴合过程，原来由边缘造成的接触载荷应有所下降，再准备进入正式插入。

正常受力特点：配置中的合力上限参考约从2.5 N下降到1.7 N。这个阶段的关键特征不是力继续增大，而是原有接触力释放，因此可能出现力快速下降或短暂反向波动。

控制重点：重点观察回弹和过冲。导纳修正不能因为受力突然下降而快速越过中心；阻尼、速度上限和加速度上限共同限制回弹。若异常残差仍持续，轨迹调节器可以继续减速或暂停。

## 8.4 INSERT：插入阶段，34%～55%

机械动作：主板进入导向区域并继续向装配位置深入。此时主板已经不是自由空间运动，而是在结构约束下沿有限间隙移动。

正常受力特点：本阶段前半段合力上限参考约为1.1～1.7 N，接近55%时开始上升到约4.5 N。也就是说，插入初期应比较顺畅，后半段随着接触面积增加，正常力可以逐渐增大。

导纳重点：重点处理卡边、横向位置偏差和姿态不正。X方向可以较明显地让位，Rx和Ry可以小角度自对准；Y方向不允许大幅横移，Z方向继续顶入的修正仅允许0.2 mm，而向外卸力可以达到1.5 mm。

安全重点：如果包络外异常力超过2 N或异常力矩超过0.10 N·m并持续0.10 s，名义插入轨迹会减速至停止，但导纳继续运行。如果某个修正达到边界后异常力仍持续向外推动0.80 s，则判定无法自行纠正并退出。

## 8.5 FLATTEN：压平阶段，55%～85%

机械动作：主板从局部或边缘接触逐步变为大面积贴合，姿态逐渐接近平放状态，并开始承受更明显的压合载荷。

正常受力特点：合力上限参考从约4.5 N逐步提高，在60%、70%、80%和85%附近分别约为7.8 N、6.9 N、10.8 N和16.5 N。该变化不是简单直线上升，而是根据三次成功装配数据按进度插值得到。

导纳重点：这一阶段正常压合力明显增加，所以不能简单地看到力变大就退让。程序先使用该阶段对应的六维正常包络扣除合理载荷，只对超出正常范围的横向力、轴向力和力矩进行修正。

观察重点：正常情况下，主板应该越来越平，Rx和Ry修正逐步减小，横向异常力不应持续增大。若力持续上升但位姿修正已经饱和，通常说明主板仍在卡边，而不是正常压平。

## 8.6 SEAT：最终就位阶段，85%～100%

机械动作：执行最终压合，确认主板已经落到底并稳定就位。此时正常轴向力最高，但仍不允许无限制继续压入。

正常受力特点：合力上限参考从85%处约16.5 N，提高到90%处约26 N，并在轨迹末端达到35 N。这里的正常上限是阶段参考，不等于要求机器人必须把力压到该数值。

成功条件：只有进度达到85%以后，工件/Base Z方向的就位力达到24 N并持续0.05 s，才设置seat=REACHED并结束任务。达到这个条件后不必机械地走到固定P8末端位置。

安全重点：24 N是成功判定值，35 N合力和1.50 N·m合力矩仍是硬停止线；轨迹结束仍未达到就位力，也按未就位故障退出，不能继续盲目增加下压力。

## 8.7 理解阶段化控制时最重要的四点

第一，阶段由轨迹进度决定：代码按0%、6%、30%、34%、55%和85%的进度边界切换阶段，并不是依靠某一个力峰自动识别真实工艺状态。因此阶段名称表示预期工艺过程，而不是独立的接触状态估计器。

第二，同一套导纳参数贯穿全程：六个阶段没有分别修改M、D、K，也没有为了某一次测试切换控制算法。变化的是当前阶段允许出现的正常六维力范围，以及可配置的轴使能掩码。

第三，当前六阶段的六轴掩码实际相同：当前YAML中APPROACH、LIP_CONTACT、RELEASE、INSERT、FLATTEN和SEAT的[X，Y，Z，Rx，Ry，Rz]全部为1。因此现在阶段化的核心作用是更换正常力包络和开放最终就位判断，而不是某阶段只开X、某阶段只开Z。

第四，异常恢复时阶段不会继续跑远：严重异常触发后，轨迹速率逐步降到零，归一化进度s随之减慢并冻结，所以阶段名称和正常力包络也停留在当前位置；导纳继续卸力，满足清除阈值和回中邻域后才恢复轨迹。

分阶段逻辑的一句话总结：先无接触接近，再接触并越过边缘，随后短暂释放、进入导向区域、逐步压平，最后用Z向就位力确认装配完成；全程使用同一套六维导纳，但每个进度位置都用对应的正常力包络判断当前受力究竟是正常工艺载荷还是需要纠正的异常接触。

# 九、六维偏移和异常六维力到底是谁减谁

先抓住两个不同的“差”：六维偏移x描述“最终指令位姿相对同一时刻示教位姿偏了多少”；W_excess描述“当前测得的六维力相对本阶段允许力范围越界了多少”。一个是位姿差，一个是力的越界量，不能混为一谈。

## 9.1 三个平移分量分别是谁减谁

以下位置全部在当前工件参考系中表示；由于当前g_wobj_0与Base重合，所以现在可以直接理解为机器人Base坐标。s表示同一时刻的轨迹进度。

Δp(s) = pcmd(s) − pnominal(s) = ΔxΔyΔz

Δx：同一轨迹进度下，最终指令位置的X坐标减去示教轨迹X坐标，即X_cmd−X_nominal。Δx为正表示指令向Base正X偏，Δx为负表示向Base负X偏。

Δy：同一轨迹进度下，最终指令位置的Y坐标减去示教轨迹Y坐标，即Y_cmd−Y_nominal。

Δz：同一轨迹进度下，最终指令位置的Z坐标减去示教轨迹Z坐标，即Z_cmd−Z_nominal。当前插入方向是负Z，所以正Δz表示向外退让，负Δz表示继续向内压入。

实现上的重要区别：代码不是每周期用机器人实测位置减示教位置来重新计算Δx、Δy、Δz，而是把它们作为导纳控制器内部状态直接积分得到，再加到示教轨迹上。实测位置tcpPose_m主要用于检查机器人有没有跟上指令。因此这里的Δ是“指令修正量”，不是“实际跟踪误差”。

## 9.2 三个旋转分量不是欧拉角直接相减

Δrx、Δry、Δrz表示一个旋转向量，分别表示绕当前Base X、Y、Z轴的右手方向小角度修正。它们不是roll_cmd减roll_nominal、pitch_cmd减pitch_nominal、yaw_cmd减yaw_nominal。

Rcmd = Exp([Δr]×) RnominalΔr = Log(Rcmd RnominalT)∨ = ΔrxΔryΔrz

白话解释：先计算最终姿态相对于示教姿态“多转了多少”，再把这个相对旋转写成绕X、Y、Z三个方向的旋转向量分量。这样组合姿态不会受到欧拉角顺序和角度跳变的影响。

## 9.3 为什么回中方向一定指向零

对任意一个平移或转动分量i，导纳控制器实际按下面的形式计算加速度。Δ_i表示该轴当前偏移，v_i表示该轴修正速度，u_i表示经过方向符号、滤波和死区后的有效异常力或力矩。

ai = ui − Divi − KiΔiMi

若Δ_i大于零：弹簧项−K_iΔ_i必然为负，机器人就获得指向负方向的回中加速度。

若Δ_i小于零：−K_iΔ_i必然为正，机器人就获得指向正方向的回中加速度。

若Δ_i等于零：弹簧项也等于零，不再继续拉动。由此可见，自动回中的方向是由−Kx保证的；符号矩阵S不负责回中，S负责的是“检测到外力后先向哪一边卸力”。

## 9.4 W_excess具体是什么减去什么

先得到W_ref=[Fx_ref，Fy_ref，Fz_ref，Mx_ref，My_ref，Mz_ref]。它是传感器数据完成清零、Sensor到Tool变换，再旋转到当前工件/Base参考方向后的六维测量值。

对每个分量i，先根据轨迹进度s得到正常中心c_i(s)和正常半宽h_i(s)，再构造包含零点的正常下、上界：

li(s) = min[ci(s) − hi(s)，0]ui(s) = max[ci(s) + hi(s)，0]

clip的意思是：测量值低于下界时取下界，高于上界时取上界，位于正常范围内时取测量值本身。因此每个异常分量都是“实际参考系测量值，减去它在正常范围内最近的值”。

Wexcess = Fx_ref − clip(Fx_ref，l_Fx，u_Fx)Fy_ref − clip(Fy_ref，l_Fy，u_Fy)Fz_ref − clip(Fz_ref，l_Fz，u_Fz)Mx_ref − clip(Mx_ref，l_Mx，u_Mx)My_ref − clip(My_ref，l_My，u_My)Mz_ref − clip(Mz_ref，l_Mz，u_Mz)

## 9.5 三种情况分别怎样相减

正常范围内：l_i ≤ w_i ≤ u_i  ⇒  W_excess,i = w_i − w_i = 0超过上界：w_i > u_i  ⇒  W_excess,i = w_i − u_i > 0低于下界：w_i < l_i  ⇒  W_excess,i = w_i − l_i < 0

数值例子：假设某阶段Fx正常范围为−1 N到+1.5 N。

Fx_ref = +1.0 N  ⇒  Fx_excess = 1.0 − 1.0 = 0Fx_ref = +2.2 N  ⇒  Fx_excess = 2.2 − 1.5 = +0.7 NFx_ref = −1.8 N  ⇒  Fx_excess = −1.8 − (−1.0) = −0.8 N

因此W_excess保留的不只是“超了多少”的大小，也保留了超出方向：超过上界为正，低于下界为负。这个正负号随后经过S决定机器人朝哪个方向生成卸力修正。

## 9.6 从异常力到机器人运动方向的完整链条

ui = Deadband{LPF[siWexcess,i]}，  s_i ∈ {+1，−1}

当前s_i全部为+1：正的异常分量产生正方向导纳驱动，负的异常分量产生负方向导纳驱动。如果SHADOW试验发现机器人受力后反而向障碍物继续运动，就说明该轴传感器符号与运动轴定义不一致，应把对应s_i改成−1，而不是改刚度。

方向逻辑的最终区分：外力出现时机器人先往哪边让，由W_excess的正负号和S共同决定；外力消失后机器人从哪一边回到零，由−Kx决定。这是两个不同的方向机制。

最简白话总结：Δx到Δrz表示机器人命令相对当前示教位姿多走了多少；W_excess表示实际受力比当前阶段正常范围多出了多少；S负责把“多出来的力”变成正确的卸力方向，−Kx负责在多出来的力消失后把这份位姿偏移拉回零。